能源五要素

# 核能

- 能量密度

| 核燃料 | 原理简介 | 理论能量释放(近似值) | 现实可实现能量密度 | 计算方法与来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

使用第一种燃料

| 钚-239 (Pu-239) 裂变 | 裂变时重核吸收中子后裂变为两中等质量碎片并释放能量。Pu-239每次裂变约释放210 MeV。 | 1 kg Pu-239含(\frac{1000}{239}\times N_A)个核，理论能量(≈8.5×10¹\rm TJ)，即2.35×10⁷ kWh kg⁻¹。比U-235略高。 | 现实堆芯通常使用MOX燃料和铀混合，燃耗率有限。实际核电站的平均燃耗约45 GWd/t(=1.08×10⁶ kWh kg⁻¹热能)，折算为电能约356 000 kWh kg⁻¹(热效率33%)。 | 理论计算同上：单次裂变能量×核数；现实值采用世界核协会提供的典型燃耗45 GWd/t并假定33%热效率。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铀-235 (U-235) 裂变 | U-235吸收一个中子后裂变并释放约200 MeV。 | 理论值≈82 TJ kg⁻¹ ≈2.28×10⁷ kWh kg⁻¹，世界核协会及ENS的估算值约23 million kWh kg⁻¹。 | 现实反应堆中只有部分燃料发生裂变，典型燃耗45 GWd/t对应~356 000 kWh kg⁻¹电能。 | 公式同上。ENS网站给出1 kg U-235可产生约2300万 kWh；EUfactcheck指出核电站约30%能量转化为电。 |
| 铀-233 (通过钍-232增殖) | 钍-232吸收中子后经²³³Pa衰变成U-233，U-233裂变能约与U-235相似 (~200 MeV)。 | 理论能量≈82.8 TJ kg⁻¹ ≈2.30×10⁷ kWh kg⁻¹。 | 因Th-U燃料循环尚在研发，实际可实现能量受燃料增殖与在线再处理限制。 | 理论计算同上；世界核协会指出钍增殖需初始Pu或U-235并需复杂的在线燃料再循环。 |

- 空间分布 已准备充分，不受空间影响

- 时间分布 已准备充分，不受时间影响

- 利用方法

| 反应堆/概念 | 技术类型 | 燃料 | 热效率/能量转化率 | 部署情况与特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTR-PM | 高温气冷堆 (pebble-bed) | 低浓铀TRISO球床燃料 | 40%（HTR-PM）；HTR-PM600可达43.7% | 已在中国示范电站并网发电；是目前投入运行的效率最高SMR之一。 |
| GT-MHR | 高温气冷堆 + 直接气轮机 | TRISO燃料 | 47%热效率 | 概念设计。利用氦直接驱动布雷顿循环；高出口温度需要耐高温材料。 |
| PBMR组合循环概念 | 高温气冷堆 + 氦-蒸汽联合循环 | TRISO燃料 | 约60%（燃气轮机效率40%、蒸汽循环利用废热使总效率提高） | 尚在理论阶段，是各设计中效率最高者，但技术复杂且未实际部署。 |
| Fast Modular Reactor (FMR) | 氦冷快速中子堆 + 布雷顿循环 | 裂变铀/钚及回收废料 | 约45%热效率 | 概念阶段，旨在使用废燃料并实现高效率。 |
| Sodium-cooled Fast Reactor (BN-800/PRISM 等) | 钠冷快堆 | MOX或金属燃料 | 约40–45%热效率（由于冷却温度高） | 俄罗斯BN-800示范堆已运行；PRISM等作为SMR设计仍在开发。 |
| NuScale SMR | 整体式PWR | 低浓铀燃料 | 约30.8%（77 MWe/250 MWt） | 已获美国设计认证；首座示范电站正在筹备。 |
| BWRX-300 | 小型沸水堆 | 低浓铀燃料 | 类似传统BWR，约33–35% | 2020年代计划在加拿大和波兰建造。 |

综合评述： 当前投入运行的小型核电站中，中国HTR‑PM的热效率约40%，是实际部署中效率最高者world-nuclear.org

在概念设计中，联合循环的PBMR理论效率约60%，如果实现将大幅提高核能转化效率（world-nuclear.org）其他高温气冷堆如GT‑MHR与FMR分别可达47%和45%热效率

（world-nuclear.org）相较之下，传统轻水SMR的效率仍约30–35%。

太阳能

- 能量密度

大连（38.914N,121.615E） — 年辐射与逐月分布（GHI，单位：kWh/m²／月 与 kWh/m²／年）

• 估算年 GHI（水平面，长期平均）：1,250 kWh/m²·year（取中间值，区间约 1,150–1,350 kWh/m²·年，参见来源）。Global Solar Atlas

说明：北中国沿海（辽宁/山东一带）长期平均GHI通常在 ~1,100–1,400 kWh/m²·年；大连靠海、纬度 ~39°，云量/季风影响使年值偏中等。Global Solar Atlas/Solargis 与 PVGIS 的格点数据在此区间内。Global Solar Atlas

- 空间、时间分布

把年 1,250 kWh/m² 分摊到每月（给出每月具体 kWh/m²/月）

下面的月配比是基于 NASA POWER / PVGIS 常见的 39°N 纬度逐月相对分布（夏季最大、冬季最小，按典型北温带海岸城市形状），并将其归一化到年总量 1,250 kWh/m²。配比分布（百分比，12个月）参考 NASA/PVGIS 的月度曲线形状（注意各数据源月形状差别很小）。

| 月份 | 相对权重（%） | 月 GHI（kWh/m²） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 4.5% | 56.3 |
| 2月 | 6.0% | 75.0 |
| 3月 | 8.8% | 110.0 |
| 4月 | 10.6% | 132.5 |
| 5月 | 12.8% | 160.0 |
| 6月 | 12.9% | 161.3 |
| 7月 | 11.9% | 148.8 |
| 8月 | 10.9% | 136.3 |
| 9月 | 9.3% | 116.3 |
| 10月 | 7.5% | 93.8 |
| 11月 | 4.7% | 58.8 |
| 12月 | 0.7%* | 8.9 |
| 合计 | 100% | 1250.0 |

- 利用方法

- 分布式屋顶光伏（fixed-tilt, rooftop） — 现实成熟，全球广泛部署。

• 用途：建筑自发自用、并网、削峰填谷。

• 现实支持：大量商用装机与工程案例；PVGIS、Global Solar Atlas 可用于产能估算。

EU Science Hub

2. 地面大型光伏电站（utility-scale fixed 或 单轴跟踪） — 现实广泛部署。

• 单轴跟踪可提高产量 ~10–25%（与地点相关）; 工程上常用。EU Science Hub

3. 双面（Bifacial）+ N-S 或 E-W 布置 / 跟踪系统 — 商用化并快速增长；可在地面或屋顶获更高单位面积产量。PVGIS

4. 建筑一体化光伏（BIPV） — 已有商用幕墙/屋面产品，适合城市分布式。EU Science Hub

5. 集中式太阳能热发电（CSP） / 焦点塔 / 抛物线槽 — 主要依赖 DNI（高直射区），可直接发电并集成热储能（熔盐）。在辽东沿海 DNI 较低，经济性受限，但技术成熟（在西班牙/中国西北有大量项目）。SolarPACES

6. 浮动光伏（浮体光伏） — 对于海岸/内陆水面，已商业部署（减少占地、冷却增益）。大连靠海可考虑海上/近海浮动光伏（工程/法规问题需注意）。Profile Solar

7. 空间/航天太阳能（太空光伏） — 仍处研发/概念与早期试验阶段（高能量密度，但成本/传输挑战巨大）。ScienceDirect

8. 聚光光伏（CPV，多结电池 + 聚光镜/跟踪） — 在高 DNI 区（沙漠）表现优；在大连沿海受云与漫射限制，工程可行性较弱，但在实验/小范围示范存在。NREL

四、转化效率

把太阳辐照转成电：最先进技术下的能量转化效率 与每 m² 年发电量（kWh/m²·y）

关键概念与常用假定

• GHI（kWh/m²·y） × 面板转换效率（%） × 系统损失因子（inverter、soiling、温度、接线、遮挡等） = 单位面积年可上网电量（kWh/m²·y，近似）。

• PVGIS 常用系统损失假定 ~14%（loss = 14% 为 PVGIS 默认综合损失参数）；商业工程常用范围 10–20%。PV 系统的“模块转换效率”指在标准测试条件（STC）下的光电转换率（Cell/Module）。EU Science Hub

a) 研究级/记录级（实验室）最高效率（“最先进技术”）

• 多结 III–V 聚光电池（实验室）：记录 ~47.1%（或 47.6% 四结/浓缩）（在高倍浓缩条件下）。这类电池需要聚光器（DNI）与跟踪系统，不能直接用 GHI（水平面）计算——需要 DNI（直射）数据与聚光比。来源：NREL / Fraunhofer 等效率表与论文。NREL

• 钙钛矿/硅串联（研究或小规模样品）：已证实单片或串联电池实验室效率可达 ~33–34%（两结钙钛矿-硅，实验/商用化样品不同）；商业化样品（大面积）也在快速上升（近年大厂报告 28%+ 的大面积组件）。pv magazine Internationalpv magazine Int…

注意（工程可用性）：将“研究室记录效率”直接套到“每平方米发电量”时应明确：

• “多结聚光电池需要高 DNI（直射）与跟踪；在多云/漫散射占比大的地点（如渤海沿海）其优势可能受限。”

• “钙钛矿/硅串联正在进入商业化，但长期可靠性/退化仍在验证中；工程上常以 商业化模块效率 为设计基准。”

b) 当前主流商业化及最先进可购模块（实用效率）

• 主流晶硅单/双面（商用顶级厂）：22%–26%（模块转换效率）（例如高效 PERC / TOPCon / HJT 厂商产品 22–26% 区间）。已验证的商业大厂数据与 NREL 模块表一致。NREL

• 顶级商用串联（perovskite–Si tandem）大面积样片：已报道 ~28–34%（逐步商业化），但普遍仍处于初期量产/验证阶段。pv magazine Internationalpv magazine Int…

c) 示例计算：以年 GHI = 1,250 kWh/m²（大连）计算不同技术的理论/工程年发电量

计算公式：

发电量(kWh/m²·y) = GHI * 模块效率 * (1 - 系统损失)

假定系统损失取 PVGIS 默认 14%（loss = 14%），即有效因子 = (1 - 0.14) = 0.86（工程上常用 0.80–0.90 范围）

1. 顶级商用晶硅（取 23% 模块）：

发电量 = 1,250 × 0.23 × 0.86 = 247.3 kWh/m²·年.

过程：1,250×0.23=287.5；287.5×0.86=247.3. EU Science Hub

2. 最先进商用 tandem（取 33%）（若经验证可靠且已量产）：

发电量 = 1,250 × 0.33 × 0.86 = 354.8 kWh/m²·年.

过程：1,250×0.33=412.5；412.5×0.86=354.8.   pv magazine Internationalpv magazine Int…

3. 实验室记录级单点多结聚光（47%） — 注意：仅在高 DNI 与聚光条件下适用：

• 如果用 GHI 直接计算会低估/错误（应用 DNI 与跟踪），但若粗略把 GHI 当作可用能量（极简近似），发电量 = 1,250 × 0.47 × 0.86 = 505.3 kWh/m²·年（理论上）。

• 但现实中：聚光电池需要直射光（DNI），其在大连的 DNI 占比和强度会比沙漠地区弱，实际年发电/面积比上式低得多。请谨慎使用聚光电池计算。NREL

小结（工程可实现性）：在大连这类纬度/海岸气候条件，使用顶级商用晶硅模块（≈23%）在理想安装（光学/倾角优化、双面 + 轻微跟踪）下，每平方米每年发电约 240–270 kWh/m²·年（取决于双面增益、倾角、跟踪与损失设定）。若采用成熟的 perovskite–Si tandem（商业化大面积）可提高到 ~340–370 kWh/m²·年。来源与方法见上。EU Science Hub

燃料

- 能量密度

| 储存或燃料类型 | 储存介质及条件 | 体积能量密度 (kWh·m⁻³) | 说明与来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢气 – 常压气态 (H₂ @ 1 bar, 25 °C) | 使用压力容器；密度约 0.0812 kg·m⁻³ | ≈ 2.7 kWh·m⁻³ | 氢气在常压下体积大，能量密度只有约 3 kWh·m⁻³，比空气中的能量密度稍大。此条件主要用于管道输送或实验，不用于移动储能。 |
| 氢气 – 350 bar 压缩 | 高压容器，常温；气体密度约 23.7 kg·m⁻³ | ≈ 790 kWh·m⁻³ | 350 bar 高压瓶是燃料电池巴士等示范应用的常见储存形式，但能量密度仍只有汽油的 ~9 %，且储罐较重。 |
| 氢气 – 700 bar 压缩 | 高压碳纤维储罐，常温；密度约 39.75 kg·m⁻³ | ≈ 1 320 kWh·m⁻³ | 700 bar 是乘用车用氢瓶的主流条件。DOE 指出其体积能量密度约 1.3 kWh L⁻¹（1 300 kWh·m⁻³）—仅为汽油的约 15 %。压缩能耗占氢能低位热值的 13–18 %。 |
| 液态氢 (LH₂) | -253 °C 的低温储罐；液体密度 70.8 kg·m⁻³ | ≈ 2 360 kWh·m⁻³ | 液化氢能量密度接近压缩氢的两倍；DOE指出液氢的体积能量约 8 MJ L⁻¹ (2.2 kWh L⁻¹)。液化需要消耗 30–40 %的氢能量用于制冷。 |
| 金属氢化物储氢 | 固态储氢材料；示例：吸氢合金或复杂氢化物。Bath 大学表格显示金属氢化物的容量 95–160 kg H₂·m⁻³ | ≈ 3 160–5 330 kWh·m⁻³ | 金属氢化物通过化学键吸附氢气，体积能量密度是 350 bar 氢的 4–7 倍。Oxford Energy Institute指出 TiFe 基氢化物系统的实际能量密度约 0.65 kWh L⁻¹ (650 kWh·m⁻³)—低于材料本身，因为包含储罐与换热器。释放氢气需加热或减压，影响快速供能。 |
| 汽油 | 液体燃料；密度约 0.75 kg L⁻¹，低位热值 42.4 MJ kg⁻¹ | ≈ 8 780 kWh·m⁻³ | 工程工具箱表显示汽油的体积能量密度约 31 624 MJ·m⁻³ (≈8 784 kWh·m⁻³)。DOE 指出液氢的能量密度仅为汽油的约四分之一。 |
| 煤炭（煤块） | 固体燃料；能量密度依品种而异。Forest Research 表给出家庭煤炭 23 000–26 000 MJ·m⁻³、无烟煤 36 300 MJ·m⁻³ | ≈ 6 400–10 100 kWh·m⁻³ | 煤炭的体积能量密度较高但随含水率、灰分而变化。颗粒堆积导致利用效率受限。 |

氢气在质量能量密度上优于化石燃料，但其体积能量密度低，需要高压或低温储存或金属氢化物才能达到化石燃料的 15–60 %。这一点决定了氢能储运设备的尺寸和成本。汽油和煤炭为常温常压储存，能量密度高且供给成熟。

- 利用方法

2.1 氢能

- 燃料电池 (Fuel Cell) – 氢通过电化学反应直接转化为电能。Oxford Energy Institute 的表格列出了常见燃料电池类型的效率（HHV 基）和应用范围：

  - 质子交换膜燃料电池 (PEMFC) – 适用于汽车与小型发电，电效率约 60 %，功率范围几十瓦至数百千瓦oxfordenergy.org。示例：丰田 Mirai、现代 NEXO 等燃料电池汽车。在固定式发电方面，日本 ENEOS 公司建设了 100 kW 级的 PEMFC 热电联供系统。

  - 固体氧化物燃料电池 (SOFC) – 工作温度 600–900 °C，效率约 60 %oxfordenergy.org。适用于分布式发电和与燃气轮机联合循环。Bloom Energy 公司的 SOFC 已用于数据中心 UPS。实验室效率可超过 70 %。

  - 碱性、磷酸和熔融碳酸盐燃料电池 – 用于航天或中大功率发电，电效率 40–60 %oxfordenergy.org。

- 氢内燃机 (H₂ ICE) – 在改造的汽油或柴油发动机中燃烧氢气。Oxford Energy Institute 表格显示氢发动机的效率约 40–48 %oxfordenergy.org。近年来发动机制造商试验氢掺烧：

  - 瓦锡兰和三菱重工发动机与涡轮机公司 (MHIET) 等公司开发的氢混燃船用发动机。瓦锡兰称其四冲程发动机已能用 100 % 氢燃料运行，效率与柴油机相当oxfordenergy.org。

  - 丰田与雅马哈在赛车中测试氢燃烧引擎。由于氢燃烧速度快，需要解决爆震与润滑问题oxfordenergy.org。

- 氢燃气轮机 – 氢气或与天然气混合在燃气轮机中燃烧发电。Oxford Energy Institute 指出燃气轮机效率 (HHV) 为 35–39 %，但可在联合循环中提高到 52–61 %oxfordenergy.org。示例项目：

  - HYFLEXPOWER 项目 在法国 Blaenau 改造西门子燃气轮机，实现 100 % 绿色氢燃料运行，输出 12 MWoxfordenergy.org。

  - 欧洲能源公司 GE Vernova 在荷兰与 RWE 的项目中测试 100 % 氢燃气轮机。

- 金属氢化物—热化学能量存储 – 某些氢化物如镁氢化物不仅储氢，还作为高温相变材料储热，其体积能量密度 (热) 可达到 460 kWh·m⁻³bath.ac.uk。此类系统用于光热发电的储热介质，实现日夜平滑发电。

2.2 汽油

- 内燃机 (火花点火发动机) – 汽车、摩托车和发电机的主力。典型热效率约 20–40 %，高效发动机采用高压缩比、涡轮增压和稀薄燃烧可接近 42 %nissan-global.com。日产 e-POWER 系统利用阿特金森循环和废热回收宣称实现约 50 % 的净热效率nissan-global.com。赛车发动机和混合动力系统曾达到 50 %以上en.wikipedia.org。

- 发电机和小型汽油机 – 野外发电机和小型家用发电利用汽油燃料驱动四冲程发动机。效率与车辆类似。由于汽油易挥发和闪点低，储存风险大，长期储存需要稳定剂。

2.3 煤炭

- 煤炭火电厂 – 通过燃烧煤加热水产生蒸汽驱动汽轮发电。典型亚临界火电厂的热效率约 35–38 %，超临界机组可达 40–45 %，超超临界技术能达到 42–48 %en.wikipedia.orgworld-nuclear.org。GE Vernova 指出世界平均煤电效率约 33 %，而高效低排放机组可达 45 %，有望接近 50 %gevernova.com。美国能源部的资料也指出当前美国煤电平均效率为 33 %，政府目标是未来机组达到 45 %energy.gov。

- 煤气化与综合煤气联合循环 (IGCC) – 煤在高温缺氧环境下转化为合成气，再在燃气轮机和蒸汽轮机联合循环中发电。世界核能协会指出 IGCC 机组效率可达到 45 % 或更高world-nuclear.org。这种技术可搭配碳捕集以减少排放。

- 工业锅炉与热电联供 – 煤炭在工业锅炉中供应蒸汽，效率较低但可通过余热利用提高。由于排放问题，目前许多国家加速淘汰小型燃煤锅炉。

- 转化效率

| 能源 | 使用方式 | 当前技术效率 (典型/先进) | 关键参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢能 | 质子交换膜燃料电池 (PEMFC) | 典型电效率约 60 %；实验室和小型系统可 > 60 %。 | 不排放碳，效率高但需高纯氢和铂催化剂。 |
|  | 固体氧化物燃料电池 (SOFC) | 电效率约 60 %；与燃气轮机联合循环总效率可达 > 70 %。 | 高温运行，可直接使用合成气。 |
|  | 氢内燃机 (H₂ ICE) | 热效率 40–48 %。 | 燃烧产生 NOₓ，需要稀薄燃烧和后处理控制。 |
|  | 燃气轮机 (单循环) | 简单循环效率 35–39 %；在联合循环中可提升至 52–61 %。 | HYFLEXPOWER 等项目已示范全氢燃气轮机。 |
| 汽油 | 火花点火内燃机（车辆） | 大众车型热效率 20–40 %；利用高压缩比、稀薄燃烧和废热回收的先进发动机可达 42–50 %。 | 高能量密度和成熟的供应链使其便于使用，但燃烧排放 CO₂、NOₓ。 |
|  | 汽油发电机 | 与车辆发动机相似，效率 20–35 %；由于规模较小，效率更低。 | 提供便携式电源，噪声和排放较大。 |
| 煤炭 | 亚临界火电厂 | 热效率 35–38 %。 | 全球大量存在但效率低、排放高。 |
|  | 超临界/超超临界火电厂 | 热效率 40–48 %；超超临界机组已达到 42–48 %。 | 需要高强度材料，高温高压运行。 |
|  | 综合煤气联合循环 (IGCC) | 效率 ≈45 %；可与碳捕集结合。 | 利用煤气化产生合成气，然后在燃气轮机和蒸汽轮机中发电。 |